Задание 1.

Выполнить снова последовательность команд по варианту задания из
разд. 10.3.3 (см. табл. 10.4), но в режиме Шаг. Зарегистрировать изменения
состояния процессора и памяти в форме табл. 10.12, в которой приведены
состояния ЭВМ при выполнении примера из разд. 10.3.2 (фрагмент).

Задание 2.

Записать последовательность микрокоманд для следующих команд модели
учебной ЭВМ:

- ADD R3

- ADD @R3

- ADD @R3+

- ADD -@R3

- JRNZ R3, M

- MOV R4, R2

- JMP M

- CALL M

- RET: PUSH R3

- POP R5

Задание 1.

| Адрес (PC) | Мнемокод | Микрокоманда | ОЗУ |  | CR |  |  | АУ |  | Ячейки | RA | S | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MAR | MDR | COP | TA | ADR | Acc | DR | 009 |  |  |  |
| 000 | IN | MAR := PC | 000 | 000000 | 00 | 0 | 000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000 | 0 | 0 |
|  |  | MRd |  | 010000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CR := MDR |  |  | 01 | 0 | 000 |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | PC := PC+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acc := IR |  |  |  |  |  | 000005 |  |  |  |  |  |
|  | WR 9 | MAR := PC | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd |  | 220009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CR := MDR |  |  | 22 | 0 | 009 |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | PC := PC+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAR := ADR | 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MDR := Acc |  | 000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MWr |  |  |  |  |  |  |  | 000005 |  |  |  |
|  | RD @9 | MAR := PC | 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd |  | 212009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CR := MDR |  |  | 21 | 2 | 009 |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | PC := PC+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAR := ADR | 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd |  | 000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RA := MDR |  |  |  |  |  |  |  |  | 005 |  |  |
|  |  | MAR := RA | 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd |  | 000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acc := MDR |  |  |  |  |  | 000000 |  |  |  |  |  |
|  | SUB #1 | MAR := PC | 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd |  | 241001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CR := MDR |  |  | 24 | 1 | 001 |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | PC := PC+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DR := ADR |  |  |  |  |  |  | 000001 |  |  |  |  |
|  |  | ALU <-- COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Start ALU |  |  |  |  |  | 100001 |  |  |  | 1 |  |
|  | JS 001 | MAR := PC | 004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd |  | 130001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CR := MDR |  |  | 13 | 0 | 001 |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | PC := PC+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | JS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 2.

| Мнемокод | Микрокоманда | Описание |
| --- | --- | --- |
| ADD R3 | MAR := PC | Запись текущего номера команды в ОЗУ |
|  | MRd | Чтение команды из памяти |
|  | CR := MDR | Разбиение команды |
|  | PC := PC+1 | Увеличение адреса в указателе команд |
|  | RAR := CR5 | Запись требуемого номера регистра |
|  | RRd | Чтение из регистра |
|  | DR := RDR | Запись прочитанного из регистра значения в операнд |
|  | ALU <-- COP | Запись кода операции в АЛУ |
|  | Start ALU | Запуск АЛУ |
| ADD @R3 | MAR := PC | Запись текущего номера команды в ОЗУ |
|  | MRd | Чтение команды из памяти |
|  | CR := MDR | Разбиение команды |
|  | PC := PC+1 | Увеличение адреса в указателе команд |
|  | RAR := CR5 | Запись требуемого номера регистра |
|  | RRd | Чтение из регистра |
|  | RA := RDR | ?Буфер? |
|  | MAR := RA | Запись номера необходимой ячейки памяти |
|  | MRd | Чтение значения из памяти |
|  | DR := MDR | Запись прочитанного из памяти значения в операнд |
|  | ALU<--COP | Запись кода операции в АЛУ |
|  | Start ALU | Запуск АЛУ |
| ADD @R3+ | MAR := PC | Запись текущего номера команды в ОЗУ |
|  | MRd | Чтение команды из памяти |
|  | CR := MDR | Разбиение команды |
|  | PC := PC+1 | Увеличение адреса в указателе команд |
|  | RAR := CR5 | Запись требуемого номера регистра |
|  | RRd | Чтение из регистра |
|  | RA := RDR | ?Буфер? |
|  | MAR := RA | Запись номера необходимой ячейки памяти |
|  | MRd | Чтение значения из памяти |
|  | DR := MDR | Запись прочитанного из памяти значения в операнд |
|  | INC_GR | Инкрементирование значения регистра (операнда) |
|  | ALU <-- COP | Запись кода операции в АЛУ |
|  | Start ALU | Запуск АЛУ |
| ADD -@R3 | MAR := PC | Запись текущего номера команды в ОЗУ |
|  | MRd | Чтение команды из памяти |
|  | CR := MDR | Разбиение команды |
|  | PC := PC+1 | Увеличение адреса в указателе команд |
|  | RAR := CR5 | Запись требуемого номера регистра |
|  | DEC_GR | Декрементирование значения регистра (операнда) |
|  | RRd | Чтение из регистра |
|  | RA := RDR | ?Буфер? |
|  | MAR := RA | Запись номера необходимой ячейки памяти |
|  | MRd | Чтение значения из памяти |
|  | DR := MDR | Запись прочитанного из памяти значения в операнд |
|  | ALU <-- COP | Запись кода операции в АЛУ |
|  | Start ALU | Запуск АЛУ |
| JRNZ R3,M | MAR := PC | Запись текущего номера команды в ОЗУ |
|  | MRd | Чтение команды из памяти |
|  | CR := MDR | Разбиение команды |
|  | PC := PC+1 | Увеличение адреса в указателе команд |
|  | RAR := CR2 | Запись требуемого номера регистра |
|  | DEC_GR | Уменьшение значения регистра (операнда) |
|  | JRNZ | Переход на метку M если значение регистра не 0 |
| MOV R4,R2 | MAR := PC | Запись текущего номера команды в ОЗУ |
|  | MRd | Чтение команды из памяти |
|  | CR := MDR | Разбиение команды |
|  | PC := PC+1 | Увеличение адреса в указателе команд |
|  | RAR := CR5 | Запись требуемого номера регистра |
|  | RRd | Чтение из регистра |
|  | RAR := CR4 | Запись требуемого номера регистра |
|  | RWr | Запись в регистр |
| JMP M | MAR := PC | Запись текущего номера команды в ОЗУ |
|  | MRd | Чтение команды из памяти |
|  | CR := MDR | Разбиение команды |
|  | PC := PC+1 | Увеличение адреса в указателе команд |
|  | PC := ADR | Запись адреса метки |
| CALL M | MAR := PC | Запись текущего номера команды в ОЗУ |
|  | MRd | Чтение команды из памяти |
|  | CR := MDR | Разбиение команды |
|  | PC := PC+1 | Увеличение адреса в указателе команд |
|  | MDR := PC | Значение ячейки памяти = указатель команды |
|  | SP := SP-1 | Уменьшение адреса в указателе стека |
|  | MAR := SP | Требуемая ячейка = адрес в указателе стека |
|  | MWr | Чтение ячейки памяти |
|  | PC := ADR | Указатель команды = адрес ячейки памяти |
| RET: PUSH R3 | MAR := PC | Запись текущего номера команды в ОЗУ |
|  | MRd | Чтение команды из памяти |
|  | CR := MDR | Разбиение команды |
|  | PC := PC+1 | Увеличение адреса в указателе команд |
|  | RAR := CR5 | Запись требуемого номера регистра |
|  | RRd | Чтение из регистра |
|  | MDR := RDR | Значение ячейки памяти = значение регистра |
|  | SP := SP-1 | Вычитание указателя стека |
|  | MAR := SP | Требуемая ячейка = адрес стека |
|  | MWr | Запись в ячейку памяти |
| POP R5 | MAR := PC | Запись текущего номера команды в ОЗУ |
|  | MRd | Чтение команды из памяти |
|  | CR := MDR | Разбиение команды |
|  | PC := PC+1 | Увеличение адреса в указателе команд |
|  | MAR := SP | Требуемая ячейка = адрес стека |
|  | MRd | Чтение из ячейки памяти |
|  | RDR := MDR | Значение регистра = значение ячейки памяти |
|  | SP := SP+1 | Увеличение адреса указателя стека |
|  | RAR := CR5 | Запись требуемого номера регистра |
|  | RWr | Чтение из регистра |

Контрольные вопросы:

- Какие микрокоманды связаны с изменением состояния аккумулятора?

Start ALU, Acc :=,

- Какие действия выполняются в модели по микрокоманде MRd? RWr?

MRd – чтение значения из ячейки памяти (по адресу MAR) в MDR.

RWr – запись значения из RDR в регистр (по номеру RAR).

- Попробуйте составить микропрограмму (последовательность микрокоманд, реализующих команду) для не существующей в данной модели команды "умножение модулей чисел".

- Что изменится в работе процессора, если в каждой микропрограмме микрокоманду увеличения программного счетчика PC := РС + 1 переместить в самый конец микропрограммы?

Переходы будут работать некорректно и переходить на один больше