Свой вариант задания (табл. 10.13) требуется выполнить двумя способами — сначала в режиме программного контроля, далее модифицировать программу таким образом, чтобы события обрабатывались в режиме прерывания программы. Поскольку "фоновая" (основная) задача для этого случая в заданиях отсутствует, роль ее может сыграть "пустой цикл":

M: NOP

NOP

JMP M

| № варианта | Задание | Используемые ВУ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Вывод на дисплей одного из трех текстовых сообщений, в зависимости от нажатой клавиши | Клавиатура, дисплей | <1> — вывод на дисплей первого текстового сообщения, <2> — второго, <3> — третьего, остальные символы — нет реакции |

В режиме ожидания готовности:

; init RD #50 WR r1 ; Message1 - 109 101 115 115 097 103 101 049 RD #60 WR r2 ; Message2 - 109 101 115 115 097 103 101 050 RD #70 WR r3 ; Message3 - 109 101 115 115 097 103 101 051 ; Enable keyboard RD #10 OUT 01 JMP main print: ; reinit disp ADD #101 OUT 11 RD #11 OUT 11 ; symbol p: RD @r4+ OUT 10 JNZ p RET msg1: RD r0 SUB #49 JNZ ret1 MOV r4,r1 CALL print ret1: RET msg2: RD r0 SUB #50 JNZ ret2 MOV r4,r2 CALL print ret2: RET msg3: RD r0 SUB #51 JNZ ret3 MOV r4,r3 CALL print ret3: RET main: ; one-symbol mode RD #103 OUT 01 ; Wait for Rd c: IN 02 SUB #10 JNZ c ; Read value IN 00 WR r0 ; Print msgs CALL msg1 CALL msg2 CALL msg3 ; clear keyboard RD #101 OUT 01 JMP main

В режиме прерываний

; init RD #50 WR r1 ; Message1 - 109 101 115 115 097 103 101 049 RD #60 WR r2 ; Message2 - 109 101 115 115 097 103 101 050 RD #70 WR r3 ; Message3 - 109 101 115 115 097 103 101 051 ; Enable keyboard RD #11 OUT 01 ; Write interrupt handler RD #42 WR 100 JMP main print: ; reinit disp ADD #101 OUT 11 RD #11 OUT 11 ; symbol p: RD @r4+ OUT 10 JNZ p RET msg1: RD r0 SUB #49 JNZ ret1 MOV r4,r1 CALL print ret1: RET msg2: RD r0 SUB #50 JNZ ret2 MOV r4,r2 CALL print ret2: RET msg3: RD r0 SUB #51 JNZ ret3 MOV r4,r3 CALL print ret3: RET main: ; one-symbol mode RD #103 OUT 01 EI ; Enable interruptions NOP JMP main ; Keyboard interrupt handler ikey: ; Read value IN 00 WR r0 ; Print msgs CALL msg1 CALL msg2 CALL msg3 ; clear keyboard RD #101 OUT 01 IRET

Контрольные вопросы:

- При каких условиях устанавливается и сбрасывается флаг готовности клавиатуры Rd?

Флаг устанавливается по завершению ввода с клавиатуры либо после нажатия «Очистить буфер», либо после вводе одного символа при S = 1. Rd автоматически сбрасывается после чтения DR.

- Возможно ли в блоке таймеров организовать работу всех трех таймеров с разной тактовой частотой?

- Как при получении запроса на прерывание от блока таймеров определить номер таймера, достигшего состояния 99 999 (00 000)?

- Какой текст окажется на экране дисплея, если после нажатия в окне обозревателя дисплея кнопки «Очистить» и загрузки по адресу CR (11) константы #10 вывести по адресу DR (10) последовательно пять ASCII-кодов русских букв А, Б, В, Г, Д?

Буква Д, т.к. авто инкремент не включен.

- В какой области памяти модели ЭВМ могут располагаться программы — обработчики прерываний?

В любой кроме 100-109.

- Какие изменения в работе отлаженной вами второй программы произойдут, если завершить обработчик прерываний командой RET, а не IRET?

Флаг прерываний окажется равен нулю.