Задание

- Ознакомиться с архитектурой ЭВМ (см. часть I).

- Записать в ОЗУ "программу", состоящую из пяти команд — варианты задания выбрать из табл. 10.4. Команды разместить в последовательных ячейках памяти.

- При необходимости установить начальное значение в устройство ввода IR.

- Определить те программно-доступные объекты ЭВМ, которые будут изменяться при выполнении этих команд. Глава 10. Лабораторные работы 297

- Выполнить в режиме Шаг введенную последовательность команд, фиксируя изменения значений объектов, определенных в п. 4, в таблице (см. форму табл. 10.3).

- Если в программе образуется цикл, необходимо просмотреть не более двух повторений каждой команды, входящей в тело цикла

Машинные коды

| № | IR | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Команда 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 000000 | IN | WR 9 | RD @9 | SUB #1 | JS 001 |

| Последовательность | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Команды | IN | WR 9 | RD @9 | SUB #1 | JS 001 |
| Коды | 01 0 000 | 22 0 009 | 21 2 009 | 24 1 001 | 13 0 001 |

Результаты выполнения

| PC | Acc | Z | COP | MDR | MAR | ADR | TA | DR | M(009) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 000000 | 0 | 00 | 000000 | 000 | 000 | 0 | 000000 | 000000 |
| 001 |  | 1 | 01 | 010000 |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  | 22 | 000000 | 009 | 009 |  |  | 000000 |
| 003 | 010000 | 0 | 21 | 010000 | 000 |  | 2 |  |  |
| 004 | 009999 |  | 24 | 241001 | 003 | 001 | 1 | 000001 |  |
| 005 |  |  | 13 | 130001 | 004 |  | 0 |  |  |

Контрольные вопросы

- Из каких основных частей состоит ЭВМ и какие из них представлены в модели?

ЭВМ должна содержать: АЛУ, ОЗУ, набор регистров, устройство ввода. Учебная модель реализует АЛУ, ОЗУ, набор регистров, сопроцессор устройства ввода.

- Что такое система команд ЭВМ?

Система команд – определённый набор команд, который может выполнять процессор. Система команд характеризуется тремя аспектами: формат, способ адресации, система операции.

- Какие классы команд представлены в модели?

Система команд учебной ЭВМ включает команды следующих классов:

- арифметико-логические и специальные: сложение, вычитание, умножение, деление;

- пересылки и загрузки: чтение, запись, пересылка (из регистра в регистр), помещение в стек, извлечение из стека, загрузка указателя стека, загрузка базового регистра;

- ввода/вывода: ввод, вывод;

- передачи управления: безусловный и шесть условных переходов, вызов подпрограммы, возврат из подпрограммы, цикл, программное прерывание, возврат из прерывания;

- системные: пустая операция, разрешить прерывание, запретить прерывание, стоп.

- Какие действия выполняют команды передачи управления?

Передают выполнение в другую часть программы.

- Какие способы адресации использованы в модели ЭВМ? В чем отличие между ними?

Способы адресации в учебной модели ЭВМ:

- Регистровая – значение операнда хранится в регистре по адресу

- Непосредственная – операнд является самим значением

- Косвенная – адрес операнда хранится в ячейке памяти, операнд – адрес ячейки памяти

- Относительная – адрес операнда формируется из базы и смещения

- Косвенно-регистровая – адрес ячейки памяти со значением хранится в регистре

- Индексная с постинкрементом -

- Индексная с преддекрементом -

- Какие ограничения накладываются на способ представления данных в модели ЭВМ?

- Какие режимы работы предусмотрены в модели и в чем отличие между ними?

- Автоматический – выполнение всех команд программы

- Шаг – выполнение одной команды программы, а затем ожидание ввода от пользователя.

- Режим выполнения микро-команд -

- Как записать программу в машинных кодах в память модели ЭВМ?

Указать код операции, тип адресации и значение операнда в ячейку памяти.

- Как просмотреть содержимое регистров процессора и изменить содержимое некоторых регистров?

В окне «Процессор» можно видеть значения регистров во время выполнения и вводить значения прямо в них.

- Как просмотреть и, при необходимости, отредактировать содержимое ячейки памяти?

Ячейки памяти доступны для просмотра в окне «Память» и редактируются оттуда же

- Как запустить выполнение программы в режиме приостановки работы после выполнения каждой команды?

Это происходит по кнопке «Шаг».

- Какие способы адресации операндов применяются в командах ЭВМ?

См. вопрос 5, т.к. модель реализует все из них.

- Безадресная – операнд хранится на стеке и не передаётся в коде команды

- Какие команды относятся к классу передачи управления?

Безусловный и шесть условных переходов, вызов подпрограммы, возврат из подпрограммы, цикл, программное прерывание, возврат из прерывания.