Аннотация

Курсовой проект по дисциплине «Организация и архитектура ЭВМ и вычислительных систем» на тему «Проектирование схемотехнического устройства» выполнил студент группы 1ПИб-02-2оп-23 Института информационных технологий Череповецкого государственного университета Кринкин Олег Алексеевич.

Целью курсового проекта является разработка схемотехнического устройства «Двухкнопочная клавиатура» и его программного обеспечения.

Расчетно-пояснительная записка содержит описание предметной области, проектирования устройства и его программного обеспечения, результаты тестирования, а также техническое задание (прил. 1), текст программы (прил. 2) и руководство пользователя (прил. 3).

Оглавление

Аннотация	2

Введение	4

1. Теоретическая часть	5

1.1. Анализ предметной области	5

1.2. Принцип работы устройства	5

2. Практическая часть	6

2.1. Выбор микросхемы изделия	6

2.2. Описание составных частей электронного изделия	6

2.3. Разработка структурной схемы изделия	10

2.4. Разработка принципиальной схемы изделия	11

2.5. Кодирование	13

2.6. Тестирование работы изделия	16

Заключение	17

Список литературы	18

Приложение 1.	19

Приложение 2.	20

Введение

1. Теоретическая часть

1.1. Анализ предметной области

1.2. Принцип работы устройства

Схемотехническое устройство представляет собой устройства ввода – клавиатуру, состоящую всего из двух кнопок и дисплея.

Устройство поддерживает 3 режима работы: ввод одного символа, пара сочетаний клавиш ctrl+c и ctrl+v, имитация работы мыши с быстро нажимаемыми клавишами.

В режиме ввода одного символа пользователю предоставляется возможность ввести в компьютер один символ, что будет имитировать нажатие клавиши клавиатуры. Две кнопки клавиатуры интерпретируются как кнопка «нажатие» и кнопка «далее». Кнопка «нажатие» оправляет указанный на дисплее символ в компьютер по шине USB. Кнопка «далее» переключает отображаемый и оправляемый символ.

В режиме пары сочетаний клавиш ctrl+c и ctrl+v две клавиши интерпретируются как названная пара сочетаний клавиш (по одному из них для каждой клавиши). В этом режиме на дисплее отображается последнее действие пользователя в виде надписей Copied («Скопировано»), Pasted («Вставлено»).

В режиме имитации мыши с быстро нажимаемыми клавишами две кнопки клавиатуры интерпретируются как левая и правая кнопка мыши. При нажатии на одну из кнопок по шине USB начинает посылаться многократный сигнал о нажатии, имитирующий будто на кнопку настоящей мыши, нажимают большое количество раз. На дисплее при этом отображается лишь сообщение о нахождении в этом режиме.

2. Практическая часть

2.1. Выбор микросхемы изделия

Разработка схемотехнического устройства производилась на базе платформы Arduino.

Arduino – это открытая платформа для создания электронных проектов, основанная на микроконтроллерах, которая позволяет разрабатывать различные устройства и системы с помощью программирования. Платформа состоит из аппаратной части (платы) и программного обеспечения для написания и загрузки программ [15].

Компоненты, использовавшиеся для создания схемотехнического устройства, представлены в табл. 1

Таблица 1

Компоненты схемотехнического устройства

| № | Наименование компонента | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микроконтроллер SparkFun Pro Micro | 1 |
| 2 | Макетная плата | 1 |
| 3 | Механический клавиатурный переключатель | 2 |
| 4 | OLED дисплей Adafruit SSD1306 128x64 | 1 |
| 5 | Соединительные провода | 8 |
| 6 | USB-C кабель | 1 |

2.2. Описание составных частей электронного изделия

Схемотехническое устройство включает в себя следующие составные части:

- Микроконтроллер SparkFun Pro Micro – плата на базе микроконтроллера ATmega 32U4. Является одним из совместимых аналогов с платформой Arduino.

Рис. 1. FunSpark Pro Micro

- Макетная плата – специальная плата для прототипирования, которая используется для подключения компонентов и схем без необходимости их паять (рис. 6). В макетных платах компоненты и провода можно просто вставлять в отверстия, что позволяет быстро собирать, изменять и тестировать различные электронные схемы [4].

Рис. 2. Макетная плата

Основные характеристики макетной платы:

- макетная плата не требует пайки для подключения компонентов;

- на макетной плате можно разместить микросхемы, резисторы, конденсаторы, датчики и другие компоненты, а затем подключить их к плате Arduino с помощью проводов;

- макетная плата состоит из ряда контактов, которые соединены внутри платы; эти контакты размещаются в вертикальных рядах; один ряд контактов соединён между собой, что позволяет соединять компоненты внутри одного ряда;

- макетная плата имеет горизонтальные полосы для питания и земли (обозначенные, как «+» и «–»), которые позволяют легко подавать напряжение на компоненты;

- макетная плата имеет 400 отверстий для компонентов и соединений.

Сборка отладочного прототипа разрабатываемого устройства будет производится на макетной плате.

- Механический клавиатурный переключатель –

Рис. 3. Механический переключатель

- OLED дисплей Adafruit SSD1306 128x64 –

Рис. 4. Adafruit SSD1306

- Соединительные провода –

Рис. 5. Соединительные провода

- USB-C кабель –

Рис. 6. USB-C кабель

2.3. Разработка структурной схемы изделия

Структурная схема – это упрощенное графическое представление компонентов устройства и связей между ними. В этой схеме компоненты отображаются в виде блоков, а стрелки между ними показывают, как они взаимодействуют друг с другом. Структурная схема помогает визуализировать организацию устройства и понять, как работает система в целом [7].

Структурная схема разрабатываемого схемотехнического устройства представлена на рис.

Рис. 7. Структурная схема устройства

Плата микроконтроллера подключатся к компьютеру по шине USB при помощи встроенного в неё порта и передаёт данные при помощи интерфейса HID (Human Interface Device). Микроконтроллер считывает замыкание контактов внутри клавиатурных переключателей, а также управляет выводом данных на дисплей.

2.4. Разработка принципиальной схемы изделия

Принципиальная схема – это схема, которая отображает электрические соединения между компонентами устройства или системы. Она показывает, как элементы схемы соединяются друг с другом и как они взаимодействуют, но не учитывает физическое расположение этих компонентов. На принципиальной схеме указываются все электрические соединения, компоненты (резисторы, конденсаторы, микросхемы и т. д.), а также их взаимное расположение в электрическом контуре [8].

Принципиальная схема разрабатываемого схемотехнического устройства представлена на рис.

Принципиальная схема разрабатываемого схемотехнического устройства в виде пиктограмм используемых плат представлена на рис.

Рис. 8. Принципиальная схема устройства

Рис. 9. Принципиальная схема устройства с пиктограммами

2.5. Кодирование

Код программы для разрабатываемого устройства был написан на языке программирования C++ с использованием стандартных библиотек платформы Arduino. Разработка велась в среде программирования для встраиваемых систем PlatformIO.

Описание переменных, используемых в программе представлено в табл. 2.

Таблица 2

Переменные

| Обозначение | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| display | Adafruit_SSD1306 |  |
| current_mode | int8_t |  |
| left_pressed | bool |  |
| right_pressed | bool |  |
| released | bool |  |
| key_index | int8_t |  |
| state | int8_t |  |
| mode_changed | bool |  |
| LEFT_BUTTON | const int |  |
| RIGHT_BUTTON | const int |  |
| KEY_SPACE | const int |  |
| KEYS | const int |  |
| keys_arr | KeyboardLayout |  |

Спецификация функций, используемых в программе, представлена в табл. 3.

Таблица 3

Спецификация функций

| Имя | Тип | Формальные параметры | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| setup | void | нет |  |
| loop | void | нет |  |
| key_press | void | void (*)(), int |  |
| key_mode | void | Adafruit_SSD1306& |  |
| copy_mode | void | Adafruit_SSD1306& |  |
| mouse_mode | void | Adafruit_SSD1306& |  |
| mode_change | void | Adafruit_SSD1306& |  |
| get_current_mode | int8_t& | нет |  |

В функции setup происходит инициализация HID подключения и вывода на дисплей, а также установка режима работы выводов микроконтроллера:

void setup() { delay(500); if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { while(1) { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); delay(100); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(100); } } display.clearDisplay(); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setTextSize(1); display.setCursor(0,0); display.print(F("Booting...")); display.display(); #if defined(_USING_HID) Keyboard.begin(); Mouse.begin(); #endif pinMode(LEFT_BUTTON, INPUT_PULLUP); pinMode(RIGHT_BUTTON, INPUT_PULLUP); delay(500); }

Задержка в 500 мс при запуске и после окончания инициализации помогает избежать случайных зависаний микроконтроллера. Директива if defined(_USING_HID) добавлена для отладки программы на эмуляторе, который не поддерживает функциональность HID.

Функция loop вызывается циклично во время работы микроконтроллера. В ней содержится вызов логики определённого режима работы, который был выбран пользователем.

void loop() { mode_change(display); display.clearDisplay(); switch (get_current_mode()) { case 0: key_mode(display); break; case 1: copy_mode(display); break; case 2: mouse_mode(display); break; } display.display(); }

Логика отправки данных на компьютер реализована в виде отдельной функции key_press():

void key_press(void (*pressfunc)(), int button) { bool left = button == LEFT_BUTTON; bool right = button == RIGHT_BUTTON; if (digitalRead(button) == LOW) { if (left && !left_pressed) { pressfunc(); left_pressed = true; } if (right && !right_pressed) { pressfunc(); right_pressed = true; } released = false; } else { if (!released) { Keyboard.releaseAll(); released = true; } if (left) left_pressed = false; if (right) right_pressed = false; } }

Здесь реализуется логика для того, чтобы отправить лишь одно изменение состояния для каждой из кнопок: нажата она или отпущена, а не отправлять сотни HID запросов если клавиша не нажата или удерживается.

Функции режимов выводят нужную для конкретного её режима информацию на экран и вызывает функцию key_press(), передавая ей анонимную функцию с логикой обработки ситуации, когда кнопка нажата.

Полный текст программы содержится в приложении 2.

2.6. Тестирование работы изделия

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы было разработано схемотехническое устройство «Двухкнопочная клавиатура», работающее в 3-х различных режимах, имитируя ввод с клавиатуры и мыши.

В ходе разработки программы была изучена работа различных компонентов схемотехнических устройств, а также приобретены навыки проектирования, моделирования и сборки схемотехнических устройств на платформе «Arduino», и навыки программирования микроконтроллеров в среде разработки для встраиваемых систем.

Список литературы

Приложение 1.

Техническое задание

Приложение 2.

Текст программы

Руководство пользователя