Лабораторная работа № 2 является прямым продолжением работы № 1, поэтому не предусматривает отдельных заданий. Необходимо разработанную для выбранного типа АЛУ и протестированную микропрограмму, полученную в работе № 1, запрограммировать и разместить в памяти соответствующего управляющего автомата с программируемой логикой.

Форматы микрокоманд и способы программирования моделей УАПЛ подробно описаны в разд. 8.1.2 (для ALU-1) и 8.2.2 (для ALU-R).

Блок схема алгоритма:

С шины данных считывается первый операнд, затем при помощи сдвига влево проверяется первый бит знака. Если бит равен 1, значит число отрицательно и происходит переход к метке, где учитывается отрицательное число. Если же бит равен 0, то проверяется второй операнд.

Если первый операнд был отрицательным, то устанавливается P0 в 1, затем на отрицательность проверяется второй операнд. Если и он отрицателен, тогда выполняется переход на метку, где учтена отрицательность обоих операндов. После проверки при помощи сдвига влево, а затем в право удаляется первый бит числа, после чего число инвертируется. После этого происходит сложение и вывод результата.

Если отрицательным был второй операнд, то при помощи сдвига влево, а затем в право удаляется первый бит числа, после чего число инвертируется, а затем происходит сложение и вывод результата.

Если отрицательны оба операнда, то при помощи сдвига влево, а затем в право удаляется первый бит в обоих операндах, которые затем инвертируются и происходит сложение, а затем вывод результата.

Анализ пригодности стандартной кодировки:

Стандартная таблица кодировки разделяет 32 микрооперации на 5 полей (Y1-Y5). В одной микрокоманде могут одновременно находиться только те микрооперации, которые относятся к разным полям. В этом алгоритме команды считывания с операндов разделены, также операция установки p0 вынесена отдельно, так как она конфликтует с операцией загрузки операнда в АЛУ:

- y0, y2, y1, y3 разделено на y0, y2 и y1, y3

- для y4, y6, y8, y14, y16, y24; 1, 0, END операция y14 вынесена перед y4, y6, y8, y16, y24; 1, 0, END

Программа (УА):

| Номер | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | X | i | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000000 | 001 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0000001 | 000 | 010 | 000 | 111 | 011 | 010 | 0 | 0001000 |
| 0000010 | 010 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0000011 | 000 | 010 | 000 | 111 | 011 | 010 | 0 | 0010011 |
| 0000100 | 000 | 000 | 100 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0000101 | 001 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0000110 | 010 | 000 | 001 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0000111 | 011 | 010 | 010 | 001 | 001 | 111 | 0 | 0101010 |
| 0001000 | 000 | 000 | 101 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0001001 | 010 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0001010 | 000 | 010 | 000 | 111 | 011 | 010 | 0 | 0011100 |
| 0001011 | 001 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0001100 | 100 | 010 | 000 | 111 | 011 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0001101 | 110 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0001110 | 000 | 000 | 000 | 000 | 011 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0001111 | 100 | 010 | 000 | 111 | 010 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0010000 | 110 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0010001 | 010 | 000 | 001 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0010010 | 011 | 011 | 010 | 001 | 001 | 111 | 0 | 0101010 |
| 0010011 | 000 | 000 | 101 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0010100 | 010 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0010101 | 100 | 010 | 000 | 111 | 011 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0010110 | 110 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0010111 | 000 | 000 | 000 | 000 | 011 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0011000 | 100 | 010 | 000 | 111 | 010 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0011001 | 110 | 000 | 001 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0011010 | 001 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0011011 | 011 | 010 | 011 | 001 | 001 | 111 | 0 | 0101010 |
| 0011100 | 000 | 000 | 101 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0011101 | 010 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0011110 | 100 | 010 | 000 | 111 | 011 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0011111 | 110 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0100000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 011 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0100001 | 100 | 010 | 000 | 111 | 010 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0100010 | 110 | 000 | 001 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0100011 | 001 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0100100 | 100 | 010 | 000 | 111 | 011 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0100101 | 110 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0100110 | 000 | 000 | 000 | 000 | 011 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0100111 | 100 | 010 | 000 | 111 | 010 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0101000 | 110 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |
| 0101001 | 011 | 011 | 011 | 001 | 001 | 111 | 0 | 0101010 |
| 0101010 | 111 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0000000 |

Микроассемблер:

y0, y2 y4, y32, y18; x2, 0, NA y1, y2 y4, y32, y18; x2, 0, NB AB: y14 y0, y2 y1, y3 y4, y6, y8, y16, y24; 1, 0, END NA: y15 y1, y2 y4, y32, y18; x2, 0, NAB y0, y2 y4, y32, y18, y25 y27, y2 y18 y4, y32, y17, y25 y27, y2 y1, y3 y5, y6, y8, y16, y24; 1, 0, END NB: y15 y1, y2 y4, y32, y18, y25 y27, y2 y18 y4, y32, y17, y25 y27, y3 y0, y2 y4, y7, y8, y16, y24; 1, 0, END NAB: y15 y1, y2 y4, y32, y18, y25 y27, y2 y18 y4, y32, y17, y25 y27, y3 y0, y2 y4, y32, y18, y25 y27, y2 y18 y4, y32, y17, y25 y27, y2 y5, y7, y8, y16, y24; 1, 0, END END: y21

Тестирование:

6 + 7 = 13

| № МК | Микрокоманда | Ax | Bx | A | B | C | DL (x2) | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00000110 | 00000111 |  |  |  |  |  |
| 1 | y0, y2 |  |  | 00000110 |  |  |  |  |
| 2 | y4, y32, y18; x2, 0, NA |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3 | y1, y2 |  |  | 00000111 |  |  |  |  |
| 4 | y4, y32, y18; x2, 0, NB |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 | y14 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | y0, y2 |  |  | 00000110 |  |  |  |  |
| 7 | y1, y3 |  |  |  | 00000111 |  |  |  |
| 8 | y4, y6, y8, y16, y24; 1, 0, END |  |  |  |  | 00001101 |  |  |
| 43 | y21 |  |  |  |  |  |  |  |

7 + (-6) = 1

| № МК | Микрокоманда | Ax | Bx | A | B | C | D | DL (x2) | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00000111 | 10000110 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | y0, y2 |  |  | 00000111 |  |  |  |  |  |
| 2 | y4, y32, y18; x2, 0, NA |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3 | y1, y2 |  |  | 10000110 |  |  |  |  |  |
| 4 | y4, y32, y18; x2, 0, NB |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 | y15 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 21 | y1, y2 |  |  | 10000110 |  |  |  |  |  |
| 22 | y4, y32, y18, y25 |  |  |  |  |  | 00001100 | 1 |  |
| 23 | y27, y2 |  |  | 00001100 |  |  |  |  |  |
| 24 | y18 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 25 | y4, y32, y17, y25 |  |  |  |  |  | 00000110 | 0 |  |
| 26 | y27, y3 |  |  |  | 00000110 |  |  |  |  |
| 27 | y0, y2 |  |  | 00000111 |  |  |  |  |  |
| 28 | y4, y7, y8, y16, y24; 1, 0, END |  |  |  |  | 00000001 |  |  |  |
| 43 | y21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7 + 6 = -1

| № МК | Микрокоманда | Ax | Bx | A | B | C | D | DL (x2) | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10000111 | 00000110 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | y0, y2 |  |  | 10000111 |  |  |  |  |  |
| 2 | y4, y32, y18; x2, 0, NA |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | y15 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | y1, y2 |  |  | 00000110 |  |  |  |  |  |
| 11 | y4, y32, y18; x2, 0, NAB |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 12 | y0, y2 |  |  | 10000111 |  |  |  |  |  |
| 13 | y4, y32, y18, y25 |  |  |  |  |  | 00001110 | 1 |  |
| 14 | y27, y2 |  |  | 00001110 |  |  |  |  |  |
| 15 | y18 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 16 | y4, y32, y17, y25 |  |  |  |  |  | 00000111 | 0 |  |
| 17 | y27, y2 |  |  | 00000111 |  |  |  |  |  |
| 18 | y1, y3 |  |  |  | 00000110 |  |  |  |  |
| 19 | y5, y6, y8, y16, y24; 1, 0, END |  |  |  |  | 11111111 |  |  |  |
| 43 | y21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7 +(-6) = -13

| № МК | Микрокоманда | Ax | Bx | A | B | C | D | DL (x2) | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10000111 | 10000110 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | y0, y2 |  |  | 10000111 |  |  |  |  |  |
| 2 | y4, y32, y18; x2, 0, NA |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | y15 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | y1, y2 |  |  | 10000110 |  |  |  |  |  |
| 11 | y4, y32, y18; x2, 0, NAB |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 29 | y15 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 30 | y1, y2 |  |  | 10000110 |  |  |  |  |  |
| 31 | y4, y32, y18, y25 |  |  |  |  |  | 00001100 | 1 |  |
| 32 | y27, y2 |  |  | 00001100 |  |  |  |  |  |
| 33 | y18 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 34 | y4, y32, y17, y25 |  |  |  |  |  | 00000110 | 0 |  |
| 35 | y27, y3 |  |  |  | 00000110 |  |  |  |  |
| 36 | y0, y2 |  |  | 10000111 |  |  |  |  |  |
| 37 | y4, y32, y18, y25 |  |  |  |  |  | 00001110 | 1 |  |
| 38 | y27, y2 |  |  | 00001110 |  |  |  |  |  |
| 39 | y18 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 40 | y4, y32, y17, y25 |  |  |  |  |  | 00000111 | 0 |  |
| 41 | y27, y2 |  |  | 00000111 |  |  |  |  |  |
| 42 | y5, y7, y8, y16, y24; 1, 0, END |  |  |  |  | 11110010 |  |  |  |
| 43 | y21 |  |  |  |  |  |  |  |  |